# 附件A：测试记录

    - A.3 多源动态信号模拟分系统（SRS_XHMN）

      - A.3.1 通信信号采集分析设备（SRS_XHMN_XHCJ）

        - A.3.1.1 模拟信号采集功能（SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ）

表1原始ADC模式定长采集

| 用例标题 |  | 原始ADC模式定长采集 |  |  | 用例编号 |  | SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ_001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例描述 |  | 验证原始ADC采集模式下，配置标准参数启动采集，可正常生成带时戳原始采集文件 |  |  |  |  |  |  |
| 前置条件 |  | 设备上电初始化完成，射频通路、ADC、本地存储正常连接，前端界面可操作 |  |  |  |  |  |  |
| 模块名称 |  | 模拟信号采集功能（SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ） |  |  | 测试类型 |  | 功能测试 |  |
| 测试步骤与评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 操作过程及数据 |  | 预期结果 |  |  |  | 实际结果 | 备注 |
| 1 | 操作前端采集参数表单，设中心频率100MHz、射频增益20dB，采集模式选原始ADC，文件大小1GB |  | 参数配置生效，界面显示配置值 |  |  |  | 界面显示中心频率100MHz、射频增益20dB、采集模式原始ADC、文件大小1GB，参数配置生效。 | 无 |
| 2 | 点击前端界面采集启动按钮，按960MSPS采样率采集 |  | 系统以960MSPS连续采集，无中断 |  |  |  | 系统以960MSPS开始连续采集，采集指示灯常亮，无中断提示。 | 无 |
| 3 | 点击前端界面采集停止按钮，查看存储与数据库 |  | 生成带时戳原始ADC文件，数据信息入库 |  |  |  | 点击停止按钮后，前端显示采集停止成功，文件系统中生成带设备时间和文件名的原始ADC文件，数据库中新增对应采集记录且信息完整。 | 无 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | 通过 |  |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  | 何发 |  | 测试日期 |  | 2024.10.27 |  |  |

表2 DDC后模式定时采集

| 用例标题 |  | DDC后模式定时采集 |  |  | 用例编号 |  | SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ_002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例描述 |  | 验证DDC后采集模式下，配置定时采集，文件达阈值自动切分并生成连续序列 |  |  |  |  |  |  |
| 前置条件 |  | 设备上电初始化完成，射频通路、ADC、DDC模块、本地存储正常，前端界面就绪 |  |  |  |  |  |  |
| 模块名称 |  | 模拟信号采集功能（SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ） |  |  | 测试类型 |  | 功能测试 |  |
| 测试步骤与评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 操作过程及数据 |  | 预期结果 |  |  |  | 实际结果 | 备注 |
| 1 | 操作前端采集参数表单，设中心频率200MHz、射频增益15dB，采集模式选DDC后，时长10min |  | 参数配置生效，界面显示配置值 |  |  |  | 参数配置成功，界面显示中心频率200MHz、射频增益15dB、采集模式DDC后、采集时长10min。 | 无 |
| 2 | 点击前端界面采集启动按钮，按960MSPS采样率采集 |  | 系统以960MSPS连续采集，数据流正常 |  |  |  | 系统以960MSPS采样率启动连续采集，界面采集状态指示灯常亮，数据传输无中断。 | 无 |
| 3 | 等待文件达设定阈值，观察切分状态 |  | 单文件达阈值自动切分，无数据丢失 |  |  |  | 系统在文件达到设定阈值后自动切分，切分过程中采集未中断，数据无丢失。 | 无 |
| 4 | 点击前端界面采集停止按钮，查看存储与数据库 |  | 生成带时戳DDC后文件序列，信息入库 |  |  |  | 系统生成了带时戳的DDC后文件序列，文件信息正确写入数据库。 | 无 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | 通过 |  |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  | 何发 |  | 测试日期 |  | 2024.10.27 |  |  |

表3 增益调节连续采集

| 用例标题 |  | 增益调节连续采集 |  |  | 用例编号 |  | SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ_003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例描述 |  | 验证调节射频增益后，长时间连续采集稳定存盘，数据附加高精度时戳 |  |  |  |  |  |  |
| 前置条件 |  | 设备上电初始化完成，射频通路、ADC、本地存储正常，存储容量充足 |  |  |  |  |  |  |
| 模块名称 |  | 模拟信号采集功能（SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ） |  |  | 测试类型 |  | 功能测试 |  |
| 测试步骤与评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 操作过程及数据 |  | 预期结果 |  |  |  | 实际结果 | 备注 |
| 1 | 操作前端采集参数表单，设中心频率150MHz，采集模式原始ADC，文件大小500MB |  | 基础参数配置生效 |  |  |  | 基础参数配置生效，中心频率150MHz、采集模式原始ADC、文件大小500MB设置成功。 | 无 |
| 2 | 拖动前端界面增益调节滑块，设射频增益10dB |  | 增益参数生效，无饱和告警 |  |  |  | 增益参数生效，无饱和告警。 | 无 |
| 3 | 点击前端界面采集启动按钮，长时间连续采集 |  | 采集不间断，数据实时写入 |  |  |  | 采集启动后，界面显示采集状态持续运行，数据实时写入存储，无中断或异常提示。 | 无 |
| 4 | 采集过程中查看存盘状态 |  | 数据稳定存盘，无写入异常 |  |  |  | 采集过程中存盘状态显示正常，数据稳定写入，无异常提示。 | 无 |
| 5 | 点击采集停止按钮，核验文件时戳 |  | 文件附加高精度时戳，时间连续 |  |  |  | 点击采集停止按钮后，生成的存盘文件均附加了高精度时戳，且各文件时戳在时间轴上连续无间断。 | 无 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | 通过 |  |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  | 何发 |  | 测试日期 |  | 2024.10.27 |  |  |

表4 输入频率超范围自动限制

| 用例标题 |  | 输入频率超范围自动限制 |  |  | 用例编号 |  | SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ_004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例描述 |  | 验证输入频率超出设备支持范围时，系统自动限频并弹出频段不支持提示 |  |  |  |  |  |  |
| 前置条件 |  | 设备上电初始化完成，前端界面就绪，射频通路正常 |  |  |  |  |  |  |
| 模块名称 |  | 模拟信号采集功能（SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ） |  |  | 测试类型 |  | 可靠性测试 |  |
| 测试步骤与评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 操作过程及数据 |  | 预期结果 |  |  |  | 实际结果 | 备注 |
| 1 | 操作前端采集参数表单，手动输入中心频率10GHz（超设备支持范围） |  | 表单接收频率输入值 |  |  |  | 表单成功接收并显示频率输入值10GHz。 | 无 |
| 2 | 点击前端界面参数确认按钮，提交频率配置 |  | 系统判定频率超范围 |  |  |  | 系统判定频率超范围 | 无 |
| 3 | 观察前端界面弹窗与参数状态 |  | 自动限制频率至有效范围，弹窗提示“频段不支持” |  |  |  | 系统自动将频率限制至有效范围，并弹出提示“频段不支持”。 | 无 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | 通过 |  |  |  |  |  |  |
| 测试人员 |  | 何发 |  | 测试日期 |  | 2024.10.27 |  |  |

      - A.3.2硬件平台（SRS_XHMN_YJPT）

        - A.3.2.1 信号接收功能（SRS_XHMN_XHJS）

表5 信号接收功能校验

| 用例标题 |  | 多源信号正常接收验证（融合接收类及相关硬件检测项） |  | 用例编号 | XHMN_XHJS_001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例描述 |  | 验证信号接收功能，可正常接收、捕获、显示多类型动态信号并保存数据；融合硬件检测项：信号接收功能、接收增益和增益步进、瞬时带宽、接收机灵敏度、杂散、频谱扫描速度、电源功耗，确保指标达标。 |  |  |  |  |
| 前置条件 |  | 1. 系统上电启动，信号接收模块初始化完成，外接信号源正常输出，分系统处于正常工作状态，无故障报警；2. 硬件连接正常，接收天线固定牢固，频谱分析仪、信号发生器、功率计、功耗测试仪等辅助测试设备校准完成并正常联机；3. 接收增益、频谱扫描速度等硬件参数已恢复默认配置，电源供电稳定（220V±10%）；4. 功耗测试仪已接入分系统电源端，可实时监测功耗数据。 |  |  |  |  |
| 模块名称 |  | 信号接收功能（SRS_XHMN_XHJS） |  | 测试类型 | 功能测试 |  |
| 测试步骤与评价标准 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 操作过程及数据 |  | 预期结果 |  | 实际结果 | 备注 |
| 1 | 点击系统左侧【信号接收菜单】→选择菜单下【自动捕获】功能按钮→在弹出的参数配置表单中，输入频率200MHz、功率-10dBm，下拉选择信号类型为调频，设置瞬时带宽为100MHz，点击表单【确认】功能按钮；同时通过频谱分析仪观察接收信号带宽，通过功耗测试仪记录当前接收状态下的电源功耗。 |  | 1. 参数录入生效，提示“信号捕获中”；2. 接收信号瞬时带宽100MHz±1MHz；3. 电源功耗≤500W。 |  | 参数录入生效，系统提示“信号捕获中”；频谱分析仪显示接收信号瞬时带宽为99.8MHz；功耗测试仪显示当前电源功耗为420W。 | 融合瞬时带宽、电源功耗检测项，初步验证信号接收功能，确保核心硬件指标达标 |
| 2 | 点击系统中部【信号接收窗口】，查看窗口内实时显示的信号波形及参数；在接收参数配置栏，设置接收增益为20dB，按1dB步进调整至40dB，每调整一步记录功率计显示的信号幅值；同时降低外接信号源功率，逐步调整至信号刚好可识别，记录此时的最小接收功率；持续监测电源功耗变化。 |  | 1. 信号波形清晰，参数与输入一致；2. 接收增益1dB步进无跳变，幅值同步变化；3. 接收机最小可接收功率≤-100dBm；4. 电源功耗波动≤50W。 |  | 1. 信号波形清晰，参数与输入一致；2. 接收增益1dB步进无跳变，幅值同步变化；3. 接收机最小可接收功率为-102dBm；4. 电源功耗波动为45W。 | 融合信号接收功能、接收增益、增益步进、接收机灵敏度、电源功耗检测项，验证接收功能及核心硬件指标 |
| 3 | 点击【频谱扫描】功能按钮，设置扫描范围为100MHz~1800MHz、扫描速度为5s\次，记录扫描完成时间；通过频谱分析仪检测接收信号的杂散水平，测量杂散信号幅值与主信号幅值的差值；点击信号接收窗口下方【接收完成】功能按钮，确认信号接收结束；记录接收完成后待机状态的电源功耗。 |  | 1. 频谱扫描完成时间≤5s；2. 杂散信号幅值比主信号低60dB以上；3. 提示“信号接收成功，已自动保存”；4. 待机功耗≤300W。 |  | 1. 频谱扫描完成时间4.3s；2. 杂散信号幅值比主信号低62dB；3. 系统提示“信号接收成功，已自动保存”；4. 待机功耗为285W。 | 融合频谱扫描速度、杂散、电源功耗检测项，闭环验证信号接收功能及硬件指标稳定性 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | 通过（信号接收功能正常，接收增益和增益步进、瞬时带宽、接收机灵敏度、杂散、频谱扫描速度、电源功耗等所有硬件检测项均符合《硬件平台-测试大纲》要求） |  |  |  |  |
| 测试人员 |  | 刘文鑫 |  | 测试日期 | 2024.10.27 |  |