通信信号采集分析设备（SRS_XHMN_XHCJ）

模拟信号采集功能（SRS_XHMN_XHCJ_MNXHCJ）

功能描述

模拟信号采集功能为通信信号采集分析设备的基础采集能力，通过射频参数配置、高速ADC采集、DDC数字下变频、文件化存储与时间戳管理，实现对通信信号的连续、稳定、可配置采集，为后续分析提供原始高质量数据。

处理流程

模拟信号采集功能处理流程主要步骤如下所述：

1）启动采集模块，初始化射频通路与ADC；

2）设置输入中心频率，调节射频通路增益；

3）选择采集模式：原始ADC采集或DDC处理后采集；

4）配置采集文件大小、时长，启用定长连续文件模式；

5）按960MSPS采样率执行连续不间断采集；

6）对采集数据流实时写入文件并附加高精度时戳；

7）单文件达到设定阈值自动切分，生成连续文件序列；

8）采集停止后将文件信息入库，流程结束。

性能需求

ADC采样速率：≥960MSPS。

ADC采样精度：≥14bit。

采集数据可实现长时间连续不间断存盘。

异常处理

输入频率超出设备支持范围，提示频段不支持并自动限制到有效范围；增益设置过高导致信号饱和，提示过载并自动降低增益；存储容量不足，提示并停止采集，保护已采集数据；文件写入失败，提示存储异常，检查磁盘或权限。

      - 硬件平台（SRS_XHMN_YJPT）

信号接收功能（SRS_XHMN_XHJS）

功能描述

信号接收功能核心实现多频段射频信号的接收与采集，同时支持卫星定位信号的接收与定位，可精准采集1.5MHz～30MHz、30MHz～2GHz、2GHz～18GHz全频段射频信号，通过接收BD/GPS双模卫星信号完成定位功能，为系统提供全频段射频信号数据源与精准的位置定位支撑。

处理流程

信号接收功能处理流程主要步骤如下所述：

1）启动模块，完成信号接收、采集、解算等单元的初始化配置，确保各模块正常就绪；

2）同步开启多频段射频信号接收通道与BD/GPS卫星信号接收通道，进入信号接收就绪状态；

3）并行开展信号接收工作：一方面接收1.5MHz～30MHz、30MHz～2GHz、2GHz～18GHz三个频段的射频信号，并对信号进行实时采集；另一方面接收BD/GPS双模卫星定位信号，开展定位解算工作；

4）对采集到的多频段射频信号原始数据进行格式标准化处理，确保数据符合系统信号处理模块的输入规范；

5）对BD/GPS卫星信号完成解算，生成包含经纬度、时间等信息的精准定位数据；

6）将标准化后的射频信号数据输出至系统信号处理模块，为后续信号分析处理提供数据源；

7）将解算后的定位数据输出至系统定位应用模块，支撑各类定位相关业务需求；

8）实时采集并反馈各频段信号接收状态、采集进度、定位解算状态等信息至前端展示界面；

9）判断是否接收到停止信号接收指令，若未收到则持续进行信号接收、采集与解算；若收到则终止信号接收工作；

10）对本次信号接收过程中采集的射频信号数据、解算的定位数据及接收状态信息进行全量存储；

11）信号接收功能流程结束。

异常处理

各频段信号接收中断、采集丢包失真，BD/GPS信号弱或解算失败时，及时提示异常原因；通道干扰、数据格式转换失败、存储异常时，指引检查链路、硬件或数据库状态。